Erreurs de mesures et leurs sources

AT Livre MI p88

COMPTE RENDU

1/ Etude de l’influence du matériel

Résultats :

| Instrument | Eprouvette graduée |  |  |  |  | Pipette graduée |  |  |  |  | Pipette jaugée |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type verrerie | In |  |  |  |  | Ex |  |  |  |  | Ex |  |  |  |  |
| Mesures (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Valeurs (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moyenne (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etendue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Calculer la valeur de référence de 10 mL d’eau à 20°C.

Pour chaque instrument, comparer les 5 valeurs mesurées obtenues à l’aide d’une représentation graphique sur un axe gradué

Comparer les étendues des dispersions observées pour les 3 instruments, conclure.

Calculer, dans chaque cas, la moyenne des 5 masses lues. Comparer les 3 moyennes obtenues. Conclure.

2 / Etude de l’influence du « milieu »

Résultats :

| Instrument | Pipette jaugée |  |  |  |  | Pipette jaugée |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température de l’eau | 0°C |  |  |  |  | 37°C |  |  |  |  |
| Mesures (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Valeurs (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moyenne (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etendue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Calculer la valeur de référence de 10 mL d’eau à 0°C.

Calculer la valeur de référence de 10 mL d’eau à 37°C.

Calculer, dans chacun des 2 cas, la moyenne des 5 masses lues. Comparer les 3 moyennes obtenues. Conclure.

3 / Etude de l’influence de la « matière »

Résultats : Noter les observations et conclure.

4 / Etude de l’influence de l’« opérateur »

Résultats :

| Instrument | Pipette jaugée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesures (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Valeurs (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moyenne (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etendue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comparer les 11 valeurs mesurées obtenues à l’aide d’une représentation graphique sur un axe gradué

Calculer l’étendue de la dispersion observée pour le groupe et la comparée à celle obtenue pour l’instrument du même type.